JUBE-Tech ®

89522

Heidenheim, Tuttlinger Weg

21

Lithium

-

Eisenphosphat Batterie Vertrieb

info@jube

-

tech.de

JUBE® LiFePO4  12,8V 150Ah

Vollwertiger Bleibatterie-Ersatz mit maximaler Lebensdauer.

JUBE LifePO4 Akkus sind ein vollwertiger 12V

Bleibatterie-Ersatz mit allen Vorteilen von LithiumEisenphosphat. Er bietet eine wesentliche Gewichtsreduzierung, enorme Energiereserven und stabile Spannung auch bei extremen Belastungen.

Der Speicher wurde speziell dafür entwickelt, die hohen Ansprüche die heutzutage an einer Speicherbatterie gestellt werden, voll und ganz zu erfüllen. Höchste Sicherheit und eine lange

Lebensdauer sind auch bei regelmäßig tiefer

Entladung  dank neuster Lithium-Technologie garantiert. Sie ermöglicht eine extrem hohe ZyklenLebensdauer (über 5000 Zyklen bei 90% DoD)

und machen die JUBE® Akkus zur optimalen Traktionsbatterie.

Die Batterie ist nur für 12V Installation geeignet. Eine Parallelschaltung zur Erhöhung der Kapazität ist  möglich (Serienschaltung auf bspw. 24V ist nicht möglich).

Mehr Energie  pro Kilogramm.

Die JUBE® Lithium Batterie wurde speziell als Alternative für viel schwerere Bleiakkus entwickelt. Der Akku wiegt nur rund 16kg und ist besonders leicht zu transportieren.

Durch die absolut nutzbare Kapazität ersetzt er in der Praxis Bleiakkus mit einer Kapazität von bis zu 300Ah trotzt der extrem leichten Bauweise.

Sicherste Lithium-Technologie Absolut Eigensicher.

Unsere Batterien basieren auf der LithiumEisenphosphat-Technologie (LiFePO4). Dies ist die derzeit sicherste Lithium-

Technologie. Noch dazu steigern unsere kundenspezifischen Gehäuse und die Elektronik Sicherheit und Langlebigkeit.

Jede 	Batterie 	besteht 	aus 	einem 	höchst

leistungsfähigen Lithium- Eisenphosphat (LiFePo4)  Akkumulator und einem integriertem Batteriemanagementsystem, kurz BMS. Dieser überwacht konstant den Status der einzelnen Zellen und schützt diese unter anderem vor Überladung, Überspannung und Übertemperatur.

Ein frühzeitiger Ausfall des Speichers durch Umwelteinflüsse oder falschem Gebrauch, wird durch das BMS schon im Vorfeld verhindert.

Hochleistungs Traktions- / Speicherbatterie

speziell für den mobilen oder stationären Einsatz mit höchsten Ansprüchen

Sicherste Lithium-Technik (LiFePO4)

Lithium-Eisenphosphat. Kein Gasen, keine Explosions- oder Brandgefahr. Absolut Wartungsfrei. Geringes Gewicht

enorme Gewichtsersparnis im Vergleich zu AGM- oder Gel-Bleibatterien. Besonders leicht zu transportieren.

Integriertes (BMS) Batterie-Management-System

mit adaptivem Zellausgleich. Schutz vor

Kurzschluss, Überladen- und Tiefentladung.

Hohe Zyklenlebensdauer

Maximale Zyklenlebensdauer mit über 5000 Zyklen, auch bei regelmäßig tiefer Entladung. 1 zu 1 mit Blei-Akkus austauschbar

AGM-/GEL ohne Änderung der Lade/Entladestruktur. Geringe Selbstentladung

nur ca. 3% je Monat (10 % pro Jahr) bei Lagerung / Nichtnutzung

| Größe（LxWxH） |  | 352x174x189mm |
| --- | --- | --- |

Entlade Eigenschaften 	Gewicht 	17KG±0.5KG

| Kont. Entladung |  | 150A |  | Anschluß Typ |  | Rundpole |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Max. Entladungstom                            200A 	      Gehäuse Material 	ABS

| Spitzenentlade Strom |  | 250A(3s) |  | Schutzklasse |  | IP65 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

BMS Entladestrom 	300A±100A(10mS) 	 Zellen Typ：LiFePO4 	4S1P

| Empfohlene Abschaltspannung |  | 9.6V |  | Bauform |  | Fertigbatterie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

BMS-Entladeabschaltung 	9.2V 	Temperatur Eigenschaften

| Kurzschlußschutz |  | 200-600 µs |  | Entlade Temperatur |  | -20ºC bis 75 ºC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Lade Eigenschaften 	Lade Temperatur 	3 ºC bis 55 ºC

| Empfohlener Ladestrom |  | 20-100A * |  | Lager Temperatur |  | -20ºC bis 40 ºC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Max. Ladestrom 	    100A 	Max. Temperatur 	80 ºC

| Spitzenladestrom; 150A(3s). | Einschalt Temperatur; 50 ºC. |
| --- | --- |

BMS-Ladespannungabschaltung 	14.6V （1±0.2S）

| Ladeschlußspannung; 14.2V-14.6V. |  |
| --- | --- |

Balance Strom 	          bis 200 mA 	Anschlüße

| Balance Spannung |  | 3.4V |  | Anschlußfunktionen: RS485/RS232/CAN/BLUETOOTH |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Lagertemperatur (-20 bis -10 ≤0.05 C 	 ºC)

*Max. Ladestom eingestellt auf 30A

ANWENDUNG

HOHE ZYKLENLEBENSDAUER: >6000

bei

80

% DOD für effektiv niedrigere Betriebskosten

BATTERIEPACK EINGEBAUTER BMS

-

Schutz: Das Batteriemanagementsystem ist integriert, um die Batterie

u

ÜBERLADUNG,

SC

H

UTZ VOR TIEF

ENTLADUNG, KURZSCHLUSS

GERINGES GEWICHT: Trockene Lithiumbatterien haben eine höhere Energiedichte, wh/kg beträgt auch bis zu 1/3 der

BLEI

-

Batterie

GROSSER BETRIEBSTEMPERATURBEREICH: Geeignet für Anwender in einem breiteren Anwendungsbereich,

mit

hohen

U

mgebungstemperaturen : bis zu

75

°

KONSTANTE AUSGANGSSPANNUNG, VIBRATIONS

-

UND STOSSFEST, KEIN MEMORY

-

EFFEKT, DRUCKFESTE ZELLEN

FEATURES &

GEEIGNETE ANWENDUNGEN

Lithium-Eisenphosphat können bei jeder Anwendung verwendet werden, in der normalerweise Blei-Säure-, GEL- oder         AGM-Batterien verwendet werden.

Zu den geeigneten Anwendungen gehören Wohnwagen, Boote, Golfwagen, Solarspeicher, usw.

VORSICHTSMAßNAHMEN

Setzen Sie den Akku KEINEM Wasser aus

Setzen Sie die Batterie NICHT Feuer und hohen Temperaturen aus

NICHT kurzschließen,  oder zerlegen

Verwenden Sie wenn möglich LiFePO4-Ladegeräte

Bei 50-70 % Kapazität lagern. Der Lagerbereich sollte sauber, kühl, trocken und belüftet sein.